S5700 交换机 VLAN 10/20 实验报告

VLAN 间隔离与三层网关配置

实验日期：2026年8月25日

# 一、实验概述

本实验在 eNSP 中使用 1 台 S5700 三层交换机和 2 台 PC。PC1 接入交换机的 GigabitEthernet0/0/1，属于 VLAN 10；PC2 接入 GigabitEthernet0/0/2，属于 VLAN 20。

实验目标是在交换机上创建 VLAN、配置 Access 端口和 VLANIF 三层网关，并验证两个 VLAN 的终端均可通过本机网关通信。

# 二、实验拓扑

| 设备 | 型号 | 接口 | VLAN | IP 地址 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | PC | Ethernet0/0/0 ↔ SW1 GE0/0/1 | 10 | 192.168.10.10/24 | 192.168.10.1 |
| PC2 | PC | Ethernet0/0/0 ↔ SW1 GE0/0/2 | 20 | 192.168.20.10/24 | 192.168.20.1 |
| SW1 | S5700 | 三层交换机 | VLANIF 10/20 | 192.168.10.1/24；192.168.20.1/24 | — |

拓扑链路：

PC1（192.168.10.10/24，网关 192.168.10.1）

│  Ethernet0/0/0 ↔ GigabitEthernet0/0/1  Access VLAN 10

▼

SW1

├── Vlanif10：192.168.10.1/24

└── Vlanif20：192.168.20.1/24

▲

│  Ethernet0/0/0 ↔ GigabitEthernet0/0/2  Access VLAN 20

PC2（192.168.20.10/24，网关 192.168.20.1）

拓扑来源：examples/topologies/vlan_lab.topo。S5700 的 .topo XML srcIndex 为 0-based，PC1、 PC2 分别使用 srcIndex=0/1，对应设备真实 GE0/0/1/2。

# 三、关键配置

以下命令由 grbj-ensp MCP 在 eNSP 的 SW1 会话上下发。交换机为 S5700，VRP 版本为 5.110。接口配置使用全称 GigabitEthernet0/0/1 和 GigabitEthernet0/0/2。

system-view

vlan 10

quit

vlan 20

quit

interface GigabitEthernet 0/0/1

port link-type access

port default vlan 10

quit

interface GigabitEthernet 0/0/2

port link-type access

port default vlan 20

quit

interface Vlanif 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

quit

interface Vlanif 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

quit

save

保存结果：The current configuration was saved successfully.

# 四、验证结果

## 4.1 设备信息

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 设备型号 | S5700 |
| VRP 软件版本 | 5.110 |
| 设备启动时间 | 约 15 分钟 |
| Telnet 会话 | SW1 / 127.0.0.1:2000，active |

## 4.2 VLAN 与 Access 端口

| VLAN | Access 端口 | 端口状态 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | GigabitEthernet0/0/1 | U，Access/untagged | 通过 |
| VLAN 20 | GigabitEthernet0/0/2 | U，Access/untagged | 通过 |

## 4.3 三层接口状态

| 接口 | IP 地址 | Physical | Protocol | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlanif10 | 192.168.10.1/24 | up | up | 通过 |
| Vlanif20 | 192.168.20.1/24 | up | up | 通过 |

## 4.4 连通性验证

| 测试源 | 测试目标 | 发送/接收 | 丢包率 | 平均时延 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | 192.168.10.10（PC1） | 4 / 4 | 0% | 约 67 ms | 通过 |
| SW1 | 192.168.20.10（PC2） | 4 / 4 | 0% | 约 50 ms | 通过 |

验证结论：VLAN 10 与 VLAN 20 均已创建，两个 Access 端口均已正确划入 VLAN；两个 VLANIF 网关接口均为 up/up；SW1 对 PC1、PC2 的 4 次探测均收到回复，丢包率为 0%。

# 五、故障排查建议

- PC1 或 PC2 无法访问自身网关：先检查对应 PC 的 IP、掩码和网关，再检查 display vlan 中端口是否处于正确 VLAN。

- display vlan 中端口仍出现在 VLAN 1：检查 interface GigabitEthernet 0/0/1/2 是否为 port link-type access，并确认 port default vlan 10/20 已执行。

- Access 端口为 Up 但网关不通：检查 Vlanif10/Vlanif20 的地址、掩码和 up/up 状态；不要只看 display ip interface brief 的 Vlanif1。

- 两台 PC 均无法通信：使用 display interface brief 或 LLDP 邻居确认线缆和实际物理接口；S5700 的 .topo srcIndex=0/1 对应 GE0/0/1/2。

- 发现配置分页输出：先发送空格翻页，再继续下一条 display 或配置命令，避免后续命令被设备当作 More 的输入。

- 交换机 console 超时：5 分钟无操作后可能退回用户视图；重新下发前先用 display current-configuration 或 display clock 探查当前模式。

# 六、实验结论

本次实验已成功完成 VLAN 10、VLAN 20、Access 端口、VLANIF 三层网关配置，并通过保存配置、display vlan、display ip interface brief 和两组 Ping 测试完成验证。实验结果满足预期。